NÁVOD K POUŽITÍ - SKLOPNÁ TYČOVÁ BÓJKA

DAEMONS řady 05 RS

se stmívacím sensorem a vypínačem

Výrobce: WMB, s.r.o., Dukelská třída 123/50, 614 00  Brno

IČ: 073 53 090, DIČ: CZ07353090, web:  WWW.WMBSRO.CZ    WWW.DAEMONS.CZ

mail: info@wmbsro.cz, daemons@daemons.cz            				       art. Nr.  D06502      č. výr. BO-SK05-RS

Sklopná tyčová bójka DAEMONS 05 RS slouží pro označení lovného místa pro denní i noční rybolov. Bójka je konstruována tak, aby při jakémkoli kontaktu s vlascem došlo k jejímu sklopení pod hladinu a vlasec nebyl nijak poškozen. Po kontaktu s vlascem se bójka vrátí zpět do původní polohy. Pro noční rybolov je bójka vybavena reflexní fólií pro nasvícení baterií a špičkovou LED svítící elektronikou se stmívacím sensorem a vypínačem. Svítivost diody při použití alkalických baterií typu AAA 1,5V (nejsou součástí balení) je min. 250 hodin.

Bójku lze použít do maximální hloubky max. 6m. V hlubších vodách je nutné dokoupit ke standardně dodávané bójce další díly, které nabízíme v balení 2x1m. Bójka nesmí být vystavena teplotám vyšším než 50°C!! Při vystavení teplotám vyšším než 50°C může dojít k deformacím plastových tyčí nebo jejich prohnutí!

Sestavení a použití bójky:

1. Bójku sestavujeme vždy až v místě jejího použití. Bójku sestavujeme POUZE VE SVISLÉ POLOZE, aby nedošlo k vylomení spojovacích čepů nebo zlomení tyčí – s bójkou se NESMÍ MANIPULOVAT VE VODOROVNÉ POLOZE!!!

2. Nejdříve si připravíme díl s elektronikou. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček vytočíme plastovou krytku elektroniky a elektroniku s červenou LED diodou aktivujeme vložením dvou monočlánků typu AAA LR03 do držáků baterií a přepnutím spínače do horní polohy „ON“. Baterie vkládáme vždy kladným pólem (+) blíže k diodě. Před vložením elektroniky zpět do tubusu zkontrolujeme rozsvícení diody překrytím stmívacího sensoru na zadní straně elektroniky prstem. Poté celý díl vsuneme do tubusu a otáčením po směru hodinových ručiček tubus a spodní díl s elektronikou dotáhneme na doraz. Dioda bude automaticky rozsvícena po setmění a při rozednění se opět automaticky vypne. Pokud při lovu nepoužíváme svítící diodu, přepneme spínač elektroniky do spodní polohy „OFF“. Při nočním lovu můžeme využít i reflexní folii, která nám po nasvícení ukáže polohu bójky.

3. Poté si připravíme samotnou bójku. Do otvoru v kotvícím dílu bójky připneme pomocí karabiny kotvící síť, která je součástí balení bójky, do které vložíme závaží podle potřeby (oblázky, kamení, hrubší štěrk apod.). Po stažení sítě vložíme volný provázek dovnitř, aby při lovu nemohlo dojít k jeho případnému kontaktu a zamotání s vlascem. Po připnutí obalu přetáhneme kovovou karabinu krycí bužírkou.

4. Další díly připojujeme postupně při spouštění bójky na dno v místě lovu podle potřeby. Pro nastavení celkové délky bójky využíváme různé délky plastových trubek od nejdelšího (1m) po nejkratší (30cm). Při správném nastavení délky bójky by měl poslední šedý spojovací čep na černé plastové trubce, kterým se připojuje díl s LED elektronikou, vyčnívat nad hladinu. Při spojování jednotlivých dílů bójky vždy pečlivě kontrolujeme správné dotažení závitového čepu spojky do protějšího otvoru, aby při spouštění bójky do vody nebo jejím opětovném vytahování nedošlo k rozpojení dílů bójky, a tím k jejich možné ztrátě!!

5. Jako poslední po správném nastavení délky bójky připojíme díl (tubus) s LED  elektronikou.

6. Po ukončení lovu rozložíme bójku postupně od dílu s elektronikou ke kotvě. Svítící diodu deaktivujeme přepnutím vypínače do polohy „OFF“ nebo vyjmutím baterií z jejich klipů.

7. Jakákoliv manipulace se složenou bójkou MUSÍ probíhat pouze ve svislé poloze! Při manipulaci ve vodorovné hrozí prasknutí trubky a vylomení spojovacích čepů bójky!

Při správném provedení výše uvedených úkonů je bójka připravena k lovu. Sklopná tyčová bójka DAEMONS 05 RS může díky své konstrukci a utěsnění spojů být ve vodě neomezenou dobu. Časově omezená je pouze výdrž alkalických baterií při použití svítící diody.

OBSAH BALENÍ:

LED elektronika červená se sensorem….…….1 ks

průhledný tubus pro elektroniku 0,2m..…...1 ks

plastová trubka 1,0m ….............................. 4 ks

kotvící plastová trubka 1,0m …………..………. 1 ks

plastová trubka 0,5 m …………….……….…..……1 ks

plastová trubka 0,3 m ………….……….……….…1 ks

kotvící síťka s karabinou ………………….….......1 ks

převlečná krycí bužírka …………………..…….....1 ks