NÁVOD K POUŽITÍ - SKLOPNÁ TYČOVÁ BÓJKA

DAEMONS řady 05 R1

Výrobce: WMB, s.r.o., Dukelská třída 123/50, 614 00  Brno,

IČ: 073 53 090, DIČ: CZ07353090, web:  WWW.WMBSRO.CZ    WWW.DAEMONS.CZ

mail: info@wmbsro.cz, daemons@daemons.cz     				    art. Nr.  D06501     č. výr. BO-SK05-R1

Sklopná tyčová bójka DAEMONS slouží pro označení lovného místa pro denní i noční rybolov. Bójka je konstruována tak, aby při jakémkoli kontaktu s vlascem došlo k jejímu sklopení pod hladinu a vlasec nebyl nijak poškozen. Po kontaktu s vlascem se bójka vrátí zpět do původní polohy. Pro noční rybolov je bójka vybavena reflexní fólií pro nasvícení baterií a LED svítící diodou. Svítivost diody při použití standardních alkalických baterií typu AAA 1,5V (nejsou součástí balení) je min. 200 hodin.

Bójku lze použít do maximální hloubky max. 6m. V hlubších vodách je nutné dokoupit ke standardně dodávané bójce další díly, které nabízíme v balení 2x1m. Bójka nesmí být vystavena teplotám vyšším než 50°C!! Při vystavení teplotám vyšším než 50°C může dojít k deformacím plastových tyčí nebo jejich prohnutí!

Sestavení a použití bójky:

1. Bójku sestavujeme vždy až v místě jejího použití. Bójku sestavujeme POUZE VE SVISLÉ POLOZE, aby nedošlo k vylomení spojovacích čepů nebo zlomení tyčí. Se sestavenou bójkou se NESMÍ MANIPULOVAT VE VODOROVNÉ POLOZE!!!

2. Nejdříve si připravíme díl s elektronikou. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček vytočíme plastovou krytku elektroniky a elektroniku s červenou LED diodou aktivujeme vložením dvou monočlánků typu AAA LR03 do držáků baterií. Baterie vkládáme vždy kladným pólem (+) blíže k diodě. Po usazení baterií do jejich držáků zkontrolujeme, jestli je dioda aktivovaná a svítí a celý díl vložíme opět krouživým pohybem po směru hodinových ručiček na doraz zpět do tubusu elektroniky. Pokud při lovu nebudeme používat svítící diodu, baterie do držáků nevkládáme, zkontrolujeme pouze správné nasazení a těsnost krytky. Při nočním lovu využijeme reflexní fólii, která nám po nasvícení ukáže polohu bójky.

3. Do otvoru v kotvícím dílu bójky připneme pomocí karabiny betonovou kotvu, která je součástí balení bójky. Po připnutí kotvy přetáhneme karabinu krycí bužírkou, aby nemohlo dojít k jejímu kontaktu s vlascem.

4. Další díly připojujeme postupně při spouštění bójky na dno v místě lovu podle potřeby. Pro nastavení celkové délky bójky využíváme různé délky plastových trubek od nejdelšího (1m) po nejkratší (30cm). Při správném nastavení délky bójky by měl poslední šedý spojovací čep na černé plastové trubce, kterým se připojuje díl s LED elektronikou, vyčnívat nad hladinu. Při spojování jednotlivých dílů bójky vždy pečlivě kontrolujeme správné dotažení závitového čepu spojky do protějšího otvoru, aby při spouštění bójky do vody nebo jejím opětovném vytahování nedošlo k rozpojení dílů bójky, a tím k jejich možné ztrátě!!

5. Jako poslední po správném nastavení délky bójky připojíme díl (tubus) s LED elektronikou.

6. Po ukončení lovu rozložíme bójku postupně od dílu s elektronikou ke kotvě. Svítící diodu deaktivujeme vyjmutím baterií z jejich klipů.

7. Jakákoliv manipulace se složenou bójkou MUSÍ probíhat pouze ve svislé poloze! Při manipulaci ve vodorovné hrozí prasknutí trubky a vylomení spojovacích čepů bójky!

Při správném provedení výše uvedených úkonů je bójka připravena k lovu.

Sklopná tyčová bójka DAEMONS 05 R1 může díky své konstrukci a utěsnění spojů být ve vodě neomezenou dobu. Časově omezená je pouze výdrž alkalických baterií při použití svítící diody.

OBSAH BALENÍ:

LED elektronika červená s krytkou…….…….1 ks

průhledný tubus pro elektroniku 0,2m …...1 ks

plastová trubka 1,0m …............ ................ 4 ks

kotvící plastová trubka 1,0m ………….……… 1 ks

plastová trubka 0,5 m …………….………….……1 ks

plastová trubka 0,3 m ………….……………….…1 ks

betonová kotva s kovovou karabinou ….....1 ks

převlečná krycí bužírka ……………………….....1 ks